обосновывающие материалы к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение салым нефтеюганского района на 2016-2025 годы

- Заказчик:

- Администрация с.п. Салым

Нефтеюганского района

- Исполнитель:

- ООО «ЛЕКС-Консалтинг»

- Основание:

договор №7, №5 от 15.01.2015 г.

- Представитель исполнителя:

_____________А. П. Сандалов

- М.П.

- Тюмень

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы	3

1.1.	Обоснование прогноза спроса на услуги теплоснабжения	3

1.2.	Обоснование прогноза спроса на услуги водоснабжения	3

1.3.	Обоснование прогноза спроса на услуги водоотведения	3

1.4.	Обоснование прогноза спроса на услуги электроснабжения	3

1.5.	Обоснование прогноза спроса на услуги утилизации ТБО	4

1.6.	Обоснование прогноза спроса на услуги газоснабжения	4

2.	Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения, городского округа	5

3.	Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры	6

4.	Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности	7

5.	Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры	8

6.	Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры	13

6.1.	Перечень инвестиционных проектов в теплоснабжении	......13

6.2.	Перечень инвестиционных проектов в водоснабжении	18

6.3.	Перечень инвестиционных проектов в водоотведении	19

6.4.	Перечень инвестиционных проектов в электроснабжения	20

6.5 Перечень инвестиционных проектов в утилизации ТБО	22

6.6 Перечень инвестиционных проектов в газоснабжении	23

7.	Предложения по организации реализации инвестиционных проектов	24

8.	Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры	26

9.	Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности	28

10.	Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	31

- Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

  - Обоснование прогноза спроса на услуги теплоснабжения

В период с 2015-2025 гг. в с. п. Салым планируется проведение мероприятий по сносу аварийного и ветхого жилья, а также строительству новых объектов. Таким образом, планируется увеличение спроса на услуги по теплоснабжению. К 2025 году по сравнению с 2014 г. планируется:

- увеличение потребления тепловой энергии населением на 29,8%;

- увеличение потребления тепловой энергии бюджетофинансируемыми организациями на 27,2%;

- увеличение потребления тепловой энергии прочими потребителям на 17,6%.

Проведение мероприятий по реконструкции тепловых сетей позволит снизить тепловые потери с 13% (2014 г.) до 8% (2025 г.).

  - Обоснование прогноза спроса на услуги водоснабжения

Перспективный баланс услуги водоснабжения в МО сельское поселение Салым представлен с учетом прогноза численности населения, степени обеспеченности населения централизованной услугой водоснабжения, реализации мероприятий по энергосбережению.

Перспективный баланс услуг водоснабжения п. Салым и Сивыс-Ях приведен в таблицах4.2.1. и 4.2.2.программного документа.  Помимо величин спроса он отражает величину планируемых потерь воды в сетях и расход воды на собственные нужды предприятия.

К 2025 году схемой водоснабжения предполагается увеличение водопотребления за счет увеличения численности населения.

  - Обоснование прогноза спроса на услуги водоотведения

Перспективный баланс услуги водоотведения представлен с учетом прогноза численности населения, степени обеспеченности населения централизованной услугой водоотведения, реализации мероприятий по энергосбережению.

Перспективный баланс услуг водоотведенияп. Салым и Сивыс-Ях приведен в таблицах4.3.1. и 4.3.2.программного документа.

К 2025 году количество принятыхстоков от потребителей п. Сивыс-Ях не изменится, в п. Салым прогнозируется увеличение объема принимаемых стоков в связи с ростом численности населенияи степени обеспеченности населения централизованной услугой водоотведения.

  - Обоснование прогноза спроса на услуги электроснабжения

Прогноз спроса на услуги по электроснабжению произведен на основании удельных показателей потребления электрической энергии, прогноза численности населения, а также с учетом строительства новых объектов.

К 2025 году по сравнению с 2014 годом ожидается:

- увеличение потребления электрической энергии населением на  62,3%.

- увеличение потребления электрической энергии бюджетными организациями на 21%.

- сохранение потребления электрической энергии прочими потребителями на прежнем уровне.

Проведение мероприятий по реконструкции сетей электроснабжения позволит снизить потери электрической энергии при транспортировке с 15,8% (2014 г.) до 6% (2025 г.)

  - Обоснование прогноза спроса на услуги утилизации ТБО

Баланс спроса на услугу утилизации ТБО на 2025 г. приведен в таблице 2.5.4.1. программного документа. Анализ показателей потребления свидетельствует о том, что объем образования ТБО за период с 2016 г. по 2025 г. увеличился на 27%. Данный рост можно объяснить увеличением численности населения.

  - Обоснование прогноза спроса на услуги газоснабжения

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов – потребителей газа.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Районы индивидуальной застройки обеспечивается отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых водонагревателей.

Районы многоэтажной жилой застройки обеспечиваются газом для пищеприготовления.

Подключение новых потребителей к системе газоснабжения приведет к увеличению потребления газа. Также, увеличение объема выработки тепловой энергии котельными, станет причиной увеличения потребления газа.

К 2025 году по сравнению с уровнем 2014 года планируется:

- увеличение потребления газа  коммунально-бытовыми предприятиями на 21,7%.

- увеличение потребления газа населением до 72 тыс. м³.

- Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения, городского округа

Мероприятия, входящие в план застройки с. п. Салым определены  с учетом следующих положений:

1.	 Изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами, не соответствующими экономическим, социальным, экологическим и градостроительным условиям развития соответствующих территорий поселения.

2. 	Градостроительное освоение для обеспечения размещения объектов капитального строительства на расчетный срок генерального плана поселения до 2025 года новых ранее не застроенных территорий поселения.

3. 	Резервирование для обеспечения планирования размещения объектов капитального строительства на перспективу с 2015 по 2025 год ранее не застроенных территорий поселения.

4. 	Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий поселения на расчетный срок реализации генерального плана поселения до 2025 года на основе функционального зонирования территории поселения, включающего:

- установление перечня функциональных зон (по видам);

- указание функционального назначения зон каждого вида, определяющего преимущественное функциональное использование земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон и являющегося основой для установления видов разрешенного использования указанных объектов правилами землепользования и застройки поселения;

- установление на карте функционального зонирования поселения границ функциональных зон в соответствии с перечнем функциональных зон (по видам);

- установление соотношения площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам).

- Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Детальная характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры представлена в разделах 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6 программного документа.

- Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В муниципальном образовании с. п. Салым постановлением администрации утверждена ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2014-2016 годы» (далее Программа энергосбережения).

Основной целью Программы энергосбережения является реализация потенциала энергосбережения в муниципальном образовании сельское поселение Салым.

Задачами Программы энергосбережения являются:

- снижение доли потребления энергетических ресурсов администрацией.

- формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением путем реализации механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.04.2013 № 344, если существует  техническая возможность установки, но при этом, приборы учета не установлены у потребителей, норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях определяется с учетом повышающего коэффициента, составляющего:

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. - 1,1;

с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2;

с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4;

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5;

с 2017 года - 1,6.

Таким образом, собственники помещений имеющих техническую возможность по установке приборов учета будет заинтересованы в установке приборов учета и в выделении финансовых средств на установку приборов учета в рамках программы по энергосбережению нет необходимости.

- Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

Обоснование целевых показателей развития системы теплоснабжения приведено в таблице 5.1.

Таблица 5.1 Обоснование целевых показателей развития системы теплоснабжения

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2016 г. | 2025 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед/км | 0 | 0 | Планируется бесперебойное предоставление услуг по теплоснабжению |
| 1.2. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 |  |
| 1.3. | Уровень потерь % к отпуску в сеть | % | 11 | 8 | Проведение мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения позволит снизить уровень потерь тепловой энергии |
| 1.4. | Коэффициент потерь | Гкал/км | 188 | 161 |  |
| 1.5. | Индекс замены оборудования | % | 0 | 100 | Проведение мероприятий по замене оборудования котельных |
| 1.6. | Износ системы | % | 76,5 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения позволит снизить износ сетей теплоснабжения. Замена оборудования котельных позволит снизить износ источников теплоснабжения |
| 1.7. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 10,70 | 0 |  |
| Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей котельных МУП "УТВС" | % | 48 | 55 | Увеличение загрузки производственных мощностей котельных будет обусловлено подключением новых потребителей к системе теплоснабжения |
| 2.2. | Уровень загрузки производственных мощностей котельных ООО "Тепловик" и ООО "Тепловик-2" | % | 28,6 | 27,5 |  |
| 2.3. | Обеспеченность приборами учета | % | 85 | 100 | Планируется оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии |
| Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | Планируется сохранить высокий уровень доступности услуг по теплоснабжению для потребителей |
| 3.2. | Индекс нового строительства | ед. | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Удельное теплопотребление | Гкал/чел | 3,41 | 2,74 | Снижение удельного теплопотребления будет обусловлено сносом ветхого жилищного фонда и строительством новых объектов с более высоким уровнем энергоэффективности |
| Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | т.у.т/Гкал | 160 | 155 | Демонтаж устаревшего котельного оборудования и установка нового оборудования позволят снизить удельный расход топлива |

Обоснование целевых показателей развития системы водоснабжения приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Обоснование целевых показателей развития системы водоснабжения

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2016 | 2025 | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |
| 1.1. | Продолжительность поставки товаров и услуг | час/день. | 24 | 24 | Продолжительность поставки услуги водоснабжения не изменится в связи с реализацией комплекса мероприятий направленных не повышение надежности системы |
| 1.2. | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | час | 8760 | 8760 |  |
| 1.3. | Количество дней в отчетном периоде | дней | 365 | 365 |  |
| 2 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 75,00 | 100,00 | Благодаря реализации мероприятий по энергосбережению ожидается полная обеспеченность приборами учета воды |
| 2.2. | Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета | тыс. м3 | 114,15 | 275,91 |  |
| 2.3. | Общий объем реализации услуг | тыс. м3 | 152,20 | 275,91 |  |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100,00 | 100,00 | Мероприятиям по строительству сетей водоснабжения будут способствовать сохранению 100% обеспеченности с учетом роста населения |
| 3.2. | Численность населения, получающего коммунальные услуги централизованного водоснабжения | чел. | 7753 | 11522 |  |
| 3.3. | Удельное водопотребление | куб. м/чел. | 19,63 | 23,95 | Удельное водопотребление увеличилось в связи с улучшением степени благоустройства территории МО |
| 3.4 | Объем реализации товаров и услуг населению | м3 | 152203,6 | 275909,66 | Объем реализации услуги водоснабжение увеличится в связи с подключением новых абонентов. |

Обоснование целевых показателей развития системы водоотведения приведено в таблице 5.3.

Таблица 5.3. Обоснование целевых показателей развития системы водоотведения

|  | Наименование | Единицы измерения | 2016 | 2025 | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |
| 1.1. | Продолжительность поставки товаров и услуг | час/день. | 24 | 24 | Продолжительность поставки услуги не изменится в связи с реализацией комплекса мероприятий направленных не повышение надежности системы |
| 2 | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 50 | 97 | Строительство нового жилищного фонда оснащенного септиками будут способствовать увеличению обеспеченности населения услугой водоотведения. |
|  | Численность населения, получающего коммунальные услуги централизованного водоотведения | чел. | 3877 | 11177 |  |
|  | Численность населения муниципального образования | чел. | 7753 | 11522 |  |

Обоснование целевых показателей развития системы электроснабжения приведено в таблице 5.4.

Таблица 5.4 Обоснование целевых показателей развития системы электроснабжения

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2016 г. | 2025 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед/км | 0 | 0 | Планируется сохранение высокого уровня надежности работы системы электроснабжения |
| 1.2. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | Планируется сохранение высокого уровня надежности работы системы электроснабжения |
| 1.3. | Уровень потерь % к отпуску в сеть | % | 15,5 | 6,5 | Проведение реконструкции сетей электроснабжения позволит снизить уровень потерь электрической энергии |
| 1.4. | Коэффициент потерь | кВт∙ч./км | 44,71 | 19,10 | Проведение реконструкции сетей электроснабжения позволит снизить уровень потерь электрической энергии |
| 1.5. | Износ системы | % | 68 | 50 | Проведение реконструкции сетей электроснабжения позволит снизить износ сетей электроснабжения |
| 1.6. | Удельный вес воздушных линий электропередач, нуждающихся в замене 0,4 кВ | % | 10,59 | 0,00 |  |
| 1.7. | Удельный вес воздушных линий электропередач, нуждающихся в замене 10 кВ | % | 74,42 | 0,00 |  |
| 1.8. | Удельный вес кабельных линий электропередач, нуждающихся в замене 0,4 кВ | % | 9 | 0 |  |
| 1.9. | Удельный вес воздушных линий электропередач, нуждающихся в замене 10 кВ | % | 66,6 | 0,0 |  |
| 2 | Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспеченность приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | Планируется сохранение высокого уровня обеспеченности приборами учета электроэнергии |
| 3 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | Планируется сохранение высокого уровня доступности услуг по электроснабжению |
| 3.2. | Индекс нового строительства п. Салым | ед. | 0,05 | 0,00 |  |

Обоснование целевых показателей развития системы утилизации ТБО приведено в таблице 5.5

Таблица 5.5 Обоснование целевых показателей развития системы утилизации ТБО

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2016 | 2025 | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |
| 1 | Продолжительность оказания услуг | Час/день | 8 | 8 | Продолжительность поставки услуги не изменится в связи с реализацией комплекса мероприятий направленных не повышение надежности системы |
| 1.1 | Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям | % | 100 | 100 | Благодаря введению эксплуатацию в 2016 г.нового полигона ТБО, качество утилизации останется на высоком уровне |
| 1.2 | Количество мусоросборных точек | шт. | 59 | 70 | Количество мусоросборных точек будет расти в связи с развитием МО с.п. Салым. |
| 2 | Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО |  |  |  |  |
| 2.2 | Объем реализации товаров и услуг | м3 | 14236 | 18574 | Объем утилизации мусора будет увеличиваться в связи с увеличением численности населения. |

Обоснование целевых показателей развития системы газоснабжения приведено в таблице 5.6

Таблица 5.6 Обоснование целевых показателей развития системы газоснабжения

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2015 г. | 2025 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 2 | Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |
| 2.1 | Продолжительность оказания услуг | Час/день | 24 | 24 | Планируется организация бесперебойного газоснабжения |
| 2.2 | Соответствие качества газоснабжения установленным требованиям | % | 100 | 100 |  |
| 3 | Показатели спроса на услуги газоснабжению |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем реализации услуг по газоснабжению | тыс. м3 | 7481 | 9129 | Планируется повышение обеспечение новых потребителей услугами по газоснабжению |

- Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

  - Перечень инвестиционных проектов в теплоснабжении

Таблица 6.1.1  Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. п. Салым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект №1. Развитие и модернизация источников теплоснабжения |  |  | 165500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 17850 | 17850 | 111950 |
| 1.1 | Строительство нового источника в непосредственной близости от существующей Котельной №1 | Повышение надежности системы теплоснабжения |  | 89250 |  |  |  |  |  |  | 17850 | 17850 | 17850 | 35700 |
| 1.2 | Демонтаж Котельной №1 | Повышение надежности системы теплоснабжения |  | 14320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14320 |
| 1.3 | Демонтаж 1хВК-21 Котельной №2 | Повышение надежности системы теплоснабжения |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |
| 1.4 | Установка системы водоподготовки на Котельной №2 | Повышение надежности системы теплоснабжения |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
| 1.5 | Установка Buderus LOGANO GE615 660 на Котельной №2 | Повышение надежности системы теплоснабжения |  | 3780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3780 |
| 1.6 | Демонтаж 1хВК-21 1хВВД Котельной ООО "Тепловик" | Повышение надежности системы теплоснабжения |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |
| 1.7 | Установка системы водоподготовки на котельной ООО "Тепловик" | Повышение надежности системы теплоснабжения |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
| 1.8 | Установка Buderus LOGANO GE615 1200 на котельной ООО "Тепловик-2" | Повышение надежности системы теплоснабжения |  | 4600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4600 |
| 1.9 | Котельная ЛПДС. Демонтаж котельной избыточной мощности, а именно 3хКВЖ-5-115-ГМ | Повышение надежности системы теплоснабжения |  | 49590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49590 |
| 2 | Проект №2. Развитие и модернизация тепловых сетей | Повышение энергоэффективности системы теплоснабжения |  | 83870 | 33030 | 10700 | 24990 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 12150 | 0 | 1000 |
| 2.1 | Реконструкция сетей котельной ООО "Тепловик-2" | Повышение энергоэффективности системы теплоснабжения |  | 9480 | 0 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Реконструкция участка тепловой сети от разветвления на вокзал до разветвления на дом Привокзальная, 12 | Повышение энергоэффективности системы теплоснабжения |  | 4860 |  | 4860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Реконструкция участка тепловой сети от Привокзальная, 5 до разветвления на Юбилейная,2 | Повышение энергоэффективности системы теплоснабжения |  | 4620 |  |  |  |  |  |  |  | 4620 |  |  |
| 2.2 | Строительство тепловых сетей. Зона теплоснабжения Котельной №1 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 11020 | 7010 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | от разветвления по Комсомольской 1 до новое в 02:01:01 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 3770 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.2 | от разветвления по Комсомольской 7 до новое в 02:01:03 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.3 | от разв. на школу до Новое в 02:01:02 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.4 | от разв. 45 лет Победы до Новое в 02:02:03 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.5 | от сетей ЦТП до новое в 02:02:02 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.6 | от разв. по ул. Кедровая до новое в 02:02:07 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 1310 |  |  |  |  |  |  |  | 1310 |  |  |
| 2.3 | Строительство тепловых сетей. Зона теплоснабжения Котельной №3 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 1880 | 1880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | От ТК Северная, 16 до новое в 03:01:11 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 1880 | 1880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Строительство тепловых сетей. Зона теплоснабжения Котельной ООО "Тепловик" | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 55760 | 21670 | 3140 | 24990 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2960 | 0 | 1000 |
| 2.4.1 | от TK-5-new до новое в 03:02:04 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 10840 | 10840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | от ТК-4-new до ТК-5-new | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 6620 | 6620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | от TK-3-new до ТК-4-new | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 4210 | 4210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | от разв. Привокзальная,13 до новое в 03:01:01 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 3140 |  | 3140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | от ТК-1-new доТК-3-new | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 6580 |  |  | 6580 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | от ТК-1-new до новое в 03:02:01 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 1170 |  |  | 1170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 | от ТК-1-new доТК-2-new | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 8200 |  |  | 8200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 | от TK-2-new до новое в 03:02:07 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 9040 |  |  | 9040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 | от разв. Юбилейная, 14 до ТК к кварталу 03:01:05 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| 2.4.10 | от TK-2-new до новое в 03:02:06 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 1150 |  |  |  |  |  |  |  | 1150 |  |  |
| 2.4.11 | от ТК на нов. до новое в 03:01:05 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |  |
| 2.4.12 | от ТК-4-new до новое в 03:02:02 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 1150 |  |  |  |  |  |  |  | 1150 |  |  |
| 2.4.13 | от TK-5-new до новое в 03:02:03 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| 2.5. | Строительство тепловых сетей. Зона теплоснабжения Котельной ЛПДС | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 2470 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.1. | от разв. до новое в 05:01:02 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 2470 | 2470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Строительство новых участков тепловых сетей для повышения надежности. Зона теплоснабжения Котельных №1 и №3 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260 | 0 | 0 |
| 2.6.1. | От камеры Юбилейная, 18 до разветвления к кварталу 03:01:05 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 3260 |  |  |  |  |  |  |  | 3260 |  |  |
| 3 |  |  |  | 249370 | 33030 | 10700 | 24990 | 0 | 0 | 0 | 19850 | 30000 | 17850 | 112950 |

  - Перечень инвестиционных проектов в водоснабжении

Таблица 6.2.1.Перечень инвестиционных проектов системы водоснабжения

| № п/п | Технические мероприятия | Наименование объекта | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Строительство головных сооружений. Развитие водопроводных сетей для подключения новых |  |  |  | 12426 | 4142 | 4142 | 4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Строительство сети ХВС к зданиям и сооружениям первой очереди. Реконструкция ВОС. | ВОС, наружные сети водоснабжения | Повышение надежности системы водоснабжения. Обеспечение потребителей услугами централизованного водоснабжения |  | 12426 | 4142 | 4142 | 4142 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Развитие водопроводных сетей для подключения новых потребителей и установка приборов учета |  |  |  | 37277 | 0 | 0 | 4142 | 4142 | 4142 | 8284 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 |
| 2.1 | Строительство сети ХВС к зданиям и сооружениям второй очереди. | наружные сети водоснабжения | Обеспечение потребителей услугами централизованного водоснабжения |  | 16568 |  |  | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство сети ХВС к зданиям и сооружениям третьей очереди. | наружные сети водоснабжения | Обеспечение потребителей услугами централизованного водоснабжения |  | 20710 |  |  |  |  |  | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  |  | 49703 | 4142 | 4142 | 8284 | 4142 | 4142 | 8284 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 |

  - Перечень инвестиционных проектов в водоотведении

Таблица 6.3.1.Перечень инвестиционных проектов системы водоотведения

| № | Технические мероприятия | Наименование объекта | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Необходимый объем капитальных вложений, тыс. руб.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Проект 1. Строительство головных сооружений |  |  |  | 4726 | 2363 | 2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам, расположенным в «северной» части поселка. Строительство КНС-1 и КНС-2 | Строительство КНС Строительство сетей канализации | Обеспечение потребителей услугами централизованного водоотведения |  | 4726 | 2363 | 2363 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Реконструкция и строительство канализационных сетей |  |  |  | 14179 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
| 2.1 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам в «южной» части поселка. Реконструкция КОС расположенного в «южной» части поселка. | Строительство сетей канализации | Обеспечение потребителей услугами централизованного водоотведения |  | 6302 |  |  | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство канализационной сети к жилым домам в «северной» части поселка | Строительство сетей канализации | Обеспечение потребителей услугами централизованного водоотведения |  | 7877 |  |  |  |  |  |  | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений, тыс. руб.: |  |  |  | 18906 | 2363 | 2363 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |

  - Перечень инвестиционных проектов в электроснабжения

Таблица 6.4.1  Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект №1. Развитие источников электроснабжения | Повышение надежности системы электроснабжения |  | 4810 | 300 | 1000 | 2520 | 250 | 200 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Перемещение двух трансформаторных подстанций №1 и №2 мощностью 400 кВА и 600 кВА | Формирование необходимой планировочной структуры общественной и жилой застройки |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство трансформаторных подстанций мощностью 2 х 250 кВА – 1 шт. и 2 х 630 кВА – 4 шт., в поселке Салым | Обеспечение новых потребителей услугами по электроснабжению |  | 1980 |  |  | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Перенос ТП-15 (250 кВА) | Формирование необходимой планировочной структуры общественной и жилой застройки |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Замена трансформаторного оборудования | Повышение надежности системы электроснабжения | Количество заменяемых трансформаторов 4 ед. | 1530 | 0 | 0 | 540 | 250 | 200 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | КТПН №1 |  | 630 кВа | 540 |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | КТПН №2 |  | 400 кВа | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | КТПН №19 |  | 250 кВа | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | КТПН №21 |  | 630 кВа | 540 |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |
| 2 | Проект №2. Развитие и модернизация сетей электроснабжения | Повышение надежности системы электроснабжения и снижение потерь электрической энергии |  | 30091 | 0 | 5152 | 4725 | 7771 | 4180 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1043 |
| 2.1 | Строительство сетей электроснабжения напряжением 10 кВ – 0,6 км.и0,4 кВ – 1,5 км. в поселке Сивыс-Ях |  |  | 1697 |  | 563 | 1134 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство линий электропередач ЛЭП-10 кВ – 3600 м., ЛЭП-0,4 кВ – 9500 м. в поселке Салым |  |  | 10584 |  | 3402 | 3591 | 3591 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение реконструкции кабельных сетей электроснабжения 0,4 кВ | Протяженность сетей 0,554 км |  | 1187 |  | 1187 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Проведение реконструкции кабельных сетей электроснабжения 10 кВ | Протяженность сетей 1,885 км |  | 4750 |  |  |  | 2375 | 2375 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Проведение реконструкции воздушных сетей электроснабжения 0,4 кВ | Протяженность сетей 6,051 км |  | 4572 |  |  |  | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |  |
| 2.6 | Проведение реконструкции воздушных сетей электроснабжения 10 кВ | Протяженность сетей 7,726 км |  | 7301 |  |  |  | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений, тыс. руб.: |  |  | 34901 | 300 | 6152 | 7245 | 8021 | 4380 | 2345 | 1805 | 1805 | 1805 | 1043 |

- 6.5 Перечень инвестиционных проектов в утилизации ТБО

| № п/п | Технические мероприятия | Наименование объекта | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Необходимый объем капитальных вложений, тыс. руб.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и ликвидация объектов по утилизации и переработке отходов |  |  |  | 250000 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Ликвидация площадки временного накопления с рекультивацией земель | Площадка временного накопления на территории МО п. Салым. | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки восстановление продуктивности | S = 6,8 га | 250000 |  | 125000 | 125000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого, необходимый объем капитальных вложений, тыс. руб.: |  |  |  | 250000 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 6.6 Перечень инвестиционных проектов в газоснабжении

Таблица 6.6.1  Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект №1. Развитие и модернизация системы газоснабжения с. п. Салым |  |  | 11609 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 1514 | 2487 | 2487 | 4001 | 0 | 0 |
| 1.1 | Строительство сетей газопровода низкого давления | Обеспечение новых потребителей услугами по газоснабжению | Протяженность 2 км | 3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 0 | 0 | 1514 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | квартальная сеть | Обеспечение новых потребителей услугами по газоснабжению | Протяженность 1 км | 1796 |  |  |  |  | 898 |  |  | 898 |  |  |
| 1.1.2 | дворовая сеть | Обеспечение новых потребителей услугами по газоснабжению | Протяженность 1 км | 1232 |  |  |  |  | 616 |  |  | 616 |  |  |
| 1.2 | Строительство сетей газопровода среднего давления | Обеспечение новых потребителей услугами по газоснабжению | Протяженность 3 км | 7461 |  |  |  |  |  | 2487 | 2487 | 2487 |  |  |
| 1.3 | Проведение технической диагностики сетей газоснабжения для определения наиболее изношенных участков сетей | Определение наиболее изношенных участков сетей газоснабжения |  | 1120 |  | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 11609 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 1514 | 2487 | 2487 | 4001 | 0 | 0 |

- Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Инвестиционные проекты, включенные в программу, разработаны в соответствии с требованиями к программам комплексного развития поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства РФ №502 от 14.06.2013.

Первоочередными документами, на основании которых разработана настоящая программа являются:

- генеральный план муниципального образования с.п. Салым;

- схема теплоснабжения муниципального образования с.п. Салым;

- схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования с.п. Салым.

Настоящая программа должна быть согласована и увязана с вышеуказанными документами не только на момент разработки и согласования настоящей программы, но и в процессе мониторинга ее реализации. В соответствии с п.4 требований к программам комплексного развития поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства РФ №502 от 14.06.2013, при реализации инвестиционных проектов программы необходимо учитывать, что в случае внесения изменений в перспективные схемы ресурсоснабжения, соответствующие изменения должны быть внесены и в настоящую программу.

С учетом положений действующего законодательства основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

Разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций как форма реализации настоящей программы актуальна в случае использования собственных средств ресурсоснабжающих организаций, тарифных источников, платы за подключение (технологическое присоединение) в качестве источника финансирования настоящей программы.

Также инвестиционные проекты программы могут быть реализованы в рамках федеральных, окружных и муниципальных целевых программ. К таким программам в данном случае относятся программы, направленные на развитие жилищно-коммунального комплекса в целом, а также на развитие системы обращения с отходами производства и потребления.

Получение софинансирования возможно в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 гг.».

Инвестиционные проекты, включенные в настоящую программу, в зависимости от ряда критериев могут быть реализованы следующими субъектами:

- действующими организациями;

- привлеченными сторонними инвесторами (в т.ч. по договору концессии);

- созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием органов местного самоуправления;

- созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию крупных значимых объектов инфраструктуры, а также в случае нерентабельности действующих ресурсоснабжающих организаций необходимо привлечение сторонних инвесторов по концессионному соглашению.

Если частный оператор не будет выбран путем конкурсного отбора концессионера, то для строительства и последующей эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры необходимо создание новой организации с участием органа местного самоуправления.

Выбор формы реализации инвестиционного проекта зависит от объема бюджетных средств, которые могут быть выделены на реконструкцию и создание объектов. Дефицит бюджетных средств и неэффективная деятельность действующих предприятий являются предпосылкой для выбора конкурсного отбора концессионера.

В случае необходимости привлечения частных инвесторов в сферу строительства объектов коммунальной инфраструктуры совместно с автономным округом необходимо руководствоваться положениями закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №155-оз от 18.10.2010 «Об участии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в государственно-частных партнерствах».

- Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

В настоящее время потребители тепловой энергии с.п. Салым приобретают тепловую энергию и теплоноситель по заключенным договорам на теплоснабжение.

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности;

- потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.

В с.п. Салым договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

Так как реконструкция теплоисточников и тепловых сетей является необходимой с точки зрения повышения экономичности и надежности системы теплоснабжения, а величина подключаемых тепловых нагрузок не приведет к существенному изменению тепловой мощности теплоисточников, затраты на проведение этих работ не могут быть переложены на застройщиков или организации, подавшие заявки на подключение.

Для реализации проектов должны использоваться все возможные источники финансирования: бюджетные средства, собственные средства ресурсоснабжающих организаций, кредитные средства.

В действующей схеме теплоснабжения представлена оценка эффективности вложенных инвестиций при реализации двух возможных вариантов:

- при функционировании системы теплоснабжения без существенной реконструкции её объектов (предусматриваются работы, обеспечивающие нормальную, безаварийную работу системы теплоснабжения);

- при функционировании системы теплоснабжения с существенной реконструкцией её объектов.

В результате сопоставления этих двух вариантов, с точки зрения минимизации затрат, получения максимальной прибыли инвестором и снижения себестоимости оптимальным вариантом развития системы теплоснабжения является первый вариант, предусматривающий сохранение существующей системы теплоснабжения.

Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации рекомендуемого варианта развития системы теплоснабжения п. Салым (второй вариант развития) также приведен действующей схеме теплоснабжения.

Схемой водоснабжения и водоотведения с.п. Салым предложены следующие источники финансирования:

1. бюджет МО с.п. Салым (75%);

2. средства организаций водопроводно-канализационного хозяйства (15%);

3.средства внебюджетных фондов (10%).

Поскольку размещать объекты централизованного водоснабжения и водоотведения планируется на территории п. Салым (размещение новых объектов в п. Сивыс-Ях не планируется), в качестве источника финансирования предлагается привлечение собственных средств филиала №1 ПМУП "УТВС", а именно - тарифных источников (прибыли в тарифе).

Мероприятия в части электроснабжения, газоснабжения и утилизации ТБО рекомендуется осуществлять за счет бюджетных средств, средства окружного бюджета могут быть выделены в рамках Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы".

Выделение средств из окружного бюджета производится путем субсидирования в соответствии с порядком реализации мероприятия 5.3 Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы".

- Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Анализ оценки совокупного платежа за коммунальные услуги  на соответствие критериям доступности муниципального образования с.п. Салым произведен на основе системы критериев, используемых для определения доступности для населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры платы за коммунальные услуги. Данная система критериев утверждена Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-мансийского автономного округа – Югры №34-нп от 25.05.2010 г. (с изменениями от 29.02.2012 г.).

Согласно данной системе критериев оценка доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса производится на основе применения следующих критериев:

- доля расходов на коммунальные услуги не более 8,6 процента; (в ред. приказа Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 29.02.2012 N 16-нп);

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума не более 12 процентов; (в ред. приказа Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 09.11.2010 N 77-нп);

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 85 процентов; (в ред. приказа Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 09.11.2010 N 77-нп)

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 15 процентов.

Прогнозный совокупный платеж граждан за коммунальные услуги сопоставляется с критерием доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе, установленным на уровне не более 8,6%.

Расчет прогнозного совокупного платежа граждан за коммунальные услуги производится с учетом прогноза тарифов на коммунальные услуги, а также с учетом нормативов потребления коммунальных услуг, установленных:

- Приказом департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №26-нп от 9 декабря 2013 года;

- Приказом департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №22-нп от 11 ноября 2013 года;

- Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 24.11.2012 № 448-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии у потребителей приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

- Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 мая 2014 года № 65 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 год».

Произведенный прогноз критерия доступности платы за коммунальные услуги для населения свидетельствует о том, что доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе 1 гражданина не превышает максимально допустимой нормы, что свидетельствует о доступности коммунальных услуг для населения.

Прогнозируемая плата 1 гражданина в месяц за коммунальные услуги, составит:

- к 2020 году – 2 754,3 руб./мес.;

- к 2025 году – 3 248,0 руб./мес.

Расчет оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критерию доступности представлена в таблице 9.1.

Таблица 9.1. Оценка совокупного платежа 1 гражданина за коммунальные услуги на соответствие критерию доступности муниципального образования с.п. Салым

| № п/п | Показатели | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плата за холодное водоснабжение, руб./месяц | 316,4 | 334,2 | 352,2 | 371,2 | 391,3 | 407,3 | 424,0 | 441,4 | 459,5 | 478,3 |
| 2 | Плата за горячее водоснабжение, руб./месяц | 539,7 | 569,9 | 600,6 | 633,1 | 667,3 | 694,6 | 723,1 | 752,7 | 783,6 | 815,7 |
| 3 | Плата за водоотведение, руб./месяц | 398,5 | 415,6 | 432,5 | 448,1 | 462,4 | 475,5 | 488,4 | 501,3 | 514,1 | 525,9 |
| 4 | Плата за отопление, руб./месяц | 730,3 | 761,7 | 792,7 | 821,1 | 847,5 | 871,4 | 895,0 | 918,7 | 942,1 | 963,8 |
| 5 | Плата за электрическую энергию, руб./месяц | 223,9 | 237,3 | 253,5 | 269,0 | 283,5 | 297,1 | 309,7 | 322,3 | 335,1 | 347,9 |
| 6 | Плата за услугу утилизации ТБО, руб./месяц | 88,2 | 91,9 | 95,7 | 99,1 | 102,3 | 105,2 | 108,0 | 110,9 | 113,7 | 116,3 |
| 7 | Итого плата за коммунальные услуги руб./мес./чел. | 2297,0 | 2410,6 | 2527,3 | 2641,6 | 2754,3 | 2851,1 | 2948,2 | 3047,4 | 3148,1 | 3248,0 |
| 7.1. | Темп роста, % | 108,1 | 104,9 | 104,8 | 104,5 | 104,3 | 103,5 | 103,4 | 103,4 | 103,3 | 103,2 |
| 8 | Среднемесячная заработная плата, руб./мес. | 37033,7 | 39048,1 | 40622,6 | 42097,8 | 43632,3 | 45204,6 | 46743,2 | 48226,2 | 49746,1 | 50916,7 |
| 8.1. | Темп роста, % | 104,3 | 105,4 | 104,0 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,4 | 103,2 | 103,2 | 102,4 |
| 9 | Доля расходов на уплату коммунальных услуг в совокупном доходе, % | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,4 |
| 10 | Максимально допустимая доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе, % | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |

- Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

С учетом политики сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги, а также с учетом введенных Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №36-нп от 21.07.2014 г. понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг, число семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг в настоящее время, на перспективу останется на прежнем же уровне.

Поскольку прогнозируемый совокупный платеж граждан за коммунальные услуги соответствует критерию доступности и не превышает предельно допустимой доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, дополнительных мер социальной поддержки, а также дополнительного объема субсидий на оплату коммунальных услуг на период реализации не потребуется.