Приложение № 3

к конкурсной документации

ОТЧЁТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ

ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Сети теплоснабжения

Общая протяжённость сетей от УТ-1,ТК-1 до ТК-18–3,79 км, тип прокладки – подземная, надземная, глубина прокладки сетей от 3,0 до 3,5 м.  Износ тепловых сетей  по данным мониторинга за 2014 год –60 %.

Проблемы

- высокий износ магистральных сетей.

- отсутствие отдельного водопровода на горячее водоснабжение.

Мероприятия

- Поэтапная реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Водопроводы и водопроводные сооружения

Хозяйственно-питьевое водоснабжение с.п. Сивыс-Ях осуществляется через магистральные, внутриквартальные, уличные сети. Общая протяжённость сетей от УМНдо ж/д №14 - 2,259 км (3 пожарных гидранта), диаметр труб – 159м, тип прокладки – подземная, надземная, глубина прокладки сетей от 3,0 до 3,5 м.  Износ водопроводных сетей  по данным мониторинга за 2014 год – 80 %

Проблемы

- высокий износ магистральных водоводов.

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствии внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Мероприятия

- поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных полимерных материалов и с увеличением диаметра трубопроводов.

Сети водоотведения

Общая протяжённость сетей канализации с.п. Сивыс-Яхот К4-К6 до ж/д № 14 составляет3,21 км,  диаметр труб – 100 м, тип прокладки –подземная. Износ сетей канализации по данным мониторинга за 2014 год составляет 80 %.

Проблемы

- высокий износ сетей.

- недостаточная пропускная способность.

Мероприятия

- реконструкция сетей канализации с увеличением диаметра трубопровода.

Канализационно-очистные системы

КОС БИО производительностью 300 м3/сут, год ввода в эксплуатацию – 1997, износ по данным мониторинга за 2014 год составляет 60%. Эксплуатирующая организация  - ООО «Тепловик2»

Проблемы

- физически устаревшее оборудование

Мероприятия

- реконструкция КОС